WYMOGI TECHNICZNE TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-C I DVB-T W ZW MEDIA

• Wymagania techniczne dotyczące odbioru kablowej telewizji cyfrowej (DVB-C)

Do poprawnego odbioru programów cyfrowych wymagany jest telewizor bądź dekoder posiadający tuner kablowej telewizji cyfrowej DVB-C.

Ważna jest także obsługa kodowania MPEG-4. Urządzenie z samym tylko MPEG-2 nie będzie odbierało większości kanałów (informacja istotna jedynie dla telewizorów wyprodukowanych przed 2013 rokiem)

Potrzebny jest także slot CI (Common Interface) na moduł dostępu z kartą abonencką, niezbędny do odkodowania pełnej oferty cyfrowej.

Bez modułu dostępu można jednak oglądać podstawowe programy (pozostałe zostaną znalezione przez telewizor ale z komunikatem "kanał zakodowany"):

Kanały nadawane są na częstotliwościach:

370 MHz, 378 MHz, 386 MHz, 394 MHz, 402 MHz, 410 MHz, 418 MHz, 426 MHz, 434 MHz, 442 MHz, 450 MHz, 458 MHz, 466 MHz, 474 MHz, 482 MHz, 490 MHz, 498 MHz, 506 MHz, 514 MHz, 522 MHz, 530 MHz, 538 MHz, 546 MHz, 554 MHz, 762 MHz, 770 MHz, 778 MHz, 786 MHz, 794 MHz, 802 MHz, 810 MHz, 818 MHz

Gdy w telewizorze przy wyszukiwaniu jest możliwość ustawienia częstotliwości początkowej, należy podać 370 MHz (370000 kHz).

Parametr Symbol Rate (podawany czasem jako Wartość symbolu, SR lub prędkość transmisji) to 6900 ksym/s.

Modulacja: QAM-256

Identyfikator sieci: 00001

Jeśli w instrukcji telewizora podano, że posiada on DVB-C a mimo to nie ma możliwości wyszukiwania kanałów cyfrowej kablówki pomóc może zmiana regionu/kraju (najlepiej na Szwecję bądź Niemcy). Język należy pozostawić bez zmian - polski. Ten problem często można spotkać w Panasonicach. Po takich działaniach mogą jednak występować problemy z dźwiękiem, ponieważ dla programów z kilkoma dostępnymi ścieżkami dźwiękowymi (np.: kanały Discovery bądź Eurosport) domyślnie będzie wybierana angielska. Należy wtedy po zmianie kanału ręcznie wybierać polską. (informacja istotna jedynie dla telewizorów wyprodukowanych przed 2013 rokiem)

Niektóre kanały które nie nadają w języku polskim mogą posiadać jednak polskie napisy.

• Wymagania techniczne dotyczące odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Do poprawnego odbioru programów cyfrowych wymagany jest telewizor bądź dekoder posiadający tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z obsługą MPEG-4. Na dzień dzisiejszy nie jest konieczne posiadanie tunera DVB-T2 z obsługą HEVC, jednak jest to zalecane (w przypadku przyszłej modernizacji sposobu nadawania telewizji naziemnej w sieci ZW Media)

Telewizor (lub dekoder) musi posiadać obsługę pasma VHF (174 - 230MHz) o szerokości 7 MHz.

Kanały nadawane są na częstotliwościach dostępnych w pakiecie socjalnym:

177,5 MHz, 184,5 MHz, 191,5 MHz, 198,5 MHz, 205,5 MHz, 212,5 MHz, 219,5 MHz, 226,5 MHz